Évaluation

Suite au dossier liaison encastrement démontable

## Objectifs

Il s’agit au travers d’un mécanisme simple de mettre en oeuvre une démarche de conception avec un souci de qualité.

La qualité du travail graphique sera également un point important.

## Problème posé

On donne le dessin incomplet des pièces détachées d’une poulie réglable servant à guider une courroie.

Ce sont :

- un support A en fonte

- un plateau B en fonte

- une poulie C en fonte

- un axe D en acier.

On demande donc d’étudier l’assemblage de cet appareil.

#### Conditions à remplir

- La poulie doit tourner folle sur son axe de rotation ZZ’.

- L’axe D est fixé sur le plateau B qui doit pouvoir pivoter autour de l’axe YY’ sur le support A. Le support A doit également pouvoir glisser le long de l’axe XX’ et pivoter autour de XX’.

- La combinaison de ces mouvements permet de donner à la poulie une position quelconque dans l’espace.

#### Eléments à étudier plus particulièrement

- Montage du support A

  - Il est porté par une tige cylindrique fixe de 50. Le blocage en position est assuré par déformation élastique du support. Prévoyez une fente à cet effet.

  - Le serrage s’effectue par deux boulons de 14 dont on immobilisera la tête en rotation.

- Montage du plateau B sur le support.

- Il est centré puis bloqué par trois boulons de 12 dont les têtes coulissent dans une rainure circulaire ayant un profil en T.

#### Montage de l’axe D

- Il est lié par une liaison complète sur B.

#### Modifications à apporter au support

- La cote X sera calculée de façon que le plateau portant la poulie puisse faire une révolution complète autour de YY’.

- La cote calculée sera majorée de 5 mm. Prévoyez en M et N des nervures pour renforcer le support.

#### Formes des pièces

- Prévoyez tous les détails facilitant l’usinage et le montage (dégagements d’outils, chanfreins, jeux, etc...).

#### Eléments à utiliser

Mise en page et travail à réaliser.

- Dessin d’ensemble complet en coupe au centre de la feuille A3 d’axe horizontal.

- Pièce A seule en vue de droite et de gauche sans les arêtes cachées.

## Aide à la définition du support A

## Aide à la définition du plateau B