7 – Étude des systèmes mécaniques

Analyser – Concevoir – Réaliser

Conception – Chapitre 4 : Liaison Pivot Paliers Lisses

| Articulations d’une prothèse de main | Articulations d’une table élévatrice | Pompe turbo moléculaire montée sur paliers |
| --- | --- | --- |

Comme de nombreux systèmes en témoignent, les liaisons possédant un degré de liberté en rotation sont nombreuses dans les systèmes que nous rencontrons. Ces liaisons permettent aux solides de pivoter les uns par rapport aux autres, ce qui est par exemple le cas dans les moteurs, dans les réducteurs... Ces liaisons sont aussi présentes dans les systèmes articulés.

Compétence : Concevoir - Conc1-C2 : Démarche de conception appliquée aux fonctions techniques - Conc1-C3.5 : Critères de choix pour la fonction : la fonction guidage en rotation - Conc2-C5 : Méthodes de conception - Conc3-C6.5 : Critères de dimensionnement retenus : critères p, V et p·V pour les contacts directs

1°-  Généralités	2

A. Cahier des charges d’une liaison pivot	2

B. Conditions à remplir	3

C. Forme des surfaces de guidage	3

D. Facteurs d’un bon guidage	3

1- Précision de l'usinage.	3

2- Longueur de guidage.	3

3- Déformations.	4

4- Usure.	4

2°-  Les solutions techniques	5

A. Satisfaire la fonction « Positionner» : iso statisme	5

B. Satisfaire la fonction « Guider» : rendement	6

C. Satisfaire la fonction « transmettre les efforts» : dimensionnement	6

3°-  Guidage par interposition de bagues	7

A. Les différents types	7

1- Coussinets autolubrifiants	7

2- Les coussinets composites type "glacier"	7

3- Les coussinets polymères (Nylon, PTFE, acétal...)	7

4- Rotules lisses	8

5- Paliers en deux parties	8

B. Montage	9

1- Architecture	9

a.	Surface(s) assurant le pivot glissant	9

b.	Surface(s) assurant la butée	9

2- Contraintes à imposer aux surfaces d'accueil	9

a.	Ajustement	9

b.	Contraintes géométriques	10

C. Dimensionnement : critères de choix	10

1- Pression	10

2- Vitesse	11

3- Produit PV	11

4- Frottement	12

5- Exemple de dimensionnement d’un coussinet auto lubrifiant	12

D. Dispositifs particuliers	13

1- Lubrification	13

a.	Lubrification à la graisse	13

b.	Lubrification à l’huile à la burette	13

c.	Lubrification à l’huile sous pression	13

2- Protection	13

E. Comparaison	14

4°-  Guidage sans contact solide	14

A. Paliers hydrodynamique et hydrostatique	14

B. Paliers magnétiques	14

Références	15

## Généralités

### Cahier des charges d’une liaison pivot

Le cahier des charges d'une liaison pivot peut se présenter ainsi :

D'autres fonctions de service peuvent également être mises en évidence :

- préserver l'environnement : bruit, pollution;

- permettre le montage / la maintenance : temps et facilité de montage;

- s'intégrer dans le mécanisme : encombrement.

### Conditions à remplir

| Soit un arbre tournant dans deux guides fixes A et B, et soumis à des actions mécaniques modélisées par le torseur (K point de l'axe) Le but des appuis est de guider le mouvement de rotation de l'arbre, c'est-à-dire de rendre ce mouvement possible, facile, et de s'opposer à tout autre mouvement. |  |
| --- | --- |

- Mouvement possible, d'où :

  - Choix de formes permettant le mouvement de rotation.

  - Possibilité pour l'arbre et l'ensemble de la partie tournante de décrire leur trajectoire sans rencontrer d'obstacles.

- Mouvement facile, d'où réduction des pertes par frottement : choix des matériaux, graissage, etc.

- S'opposer à tout autre mouvement que le mouvement de rotation autour de x, d'où :

  - Réaliser une liaison partielle s'opposant à tout mouvement autre que le mouvement de rotation prévu, et permettant l'équilibrage des forces et moments :

    - par le choix de la forme des appuis ;

    - par la réalisation d'un assemblage avec faible jeu, ce qui exige un usinage précis ;

    - par le choix de la longueur de guidage.

- Maintenir cette précision de la liaison pendant le fonctionnement, malgré les déformations et dilatations, et ceci dans le temps, donc faible usure.

- Facilité de fabrication, de montage, de démontage, d'entretien.

### Forme des surfaces de guidage

Les formes choisies doivent permettre un mouvement relatif de rotation ; celles qui répondent à cette condition sont les formes de révolution : cylindre, cône, sphère, plan perpendiculaire à l'axe de rotation.

La rotation doit être le seul mouvement possible.

L'assemblage cylindrique, qui laisse deux degrés de liberté, doit être complété par des obstacles s'opposant au glissement de l'arbre dans ses appuis et permettant l'équilibrage des poussées axiales (force F1) : butée en bout ou embase dans le cas où la poussée axiale se produit toujours dans le même sens ; embase double dans le cas contraire

### Facteurs d’un bon guidage

#### Précision de l'usinage.

Les tolérances de rectitude de l'axe et de cylindricité doivent être aussi faibles que possible.

Les tolérances de dimensions de l'arbre et de l'alésage doivent être faibles (qualités 5, 6 ou 7) ; de plus, l'ajustement choisi doit laisser entre les pièces assemblées un jeu de fonctionnement suffisant pour la rotation de l'arbre, et pour l'obtention d'un bon graissage (ajustement de type H/f) ; la valeur moyenne du jeu est de 0,0015 à 0,002 d.

#### Longueur de guidage.

Comme pour le guidage en translation, l'augmentation de longueur du guidage permet de diminuer l'obliquité de l'arbre par rapport à l'alésage ; on adopte habituellement I = 1 à 1,5 d.

Lorsque la longueur des pièces le permet, on fractionne le guidage en deux parties aussi éloignées que possible l'une de l'autre.

#### Déformations.

Sous l'effet de la chaleur, l'arbre se dilate ; il ne faut pas s'opposer à cette déformation, sous peine de contrainte de compression et risque de flambage.

Pour cela, la liaison en translation de l'arbre et du bâti s'effectue sur l'un des appuis ; l'autre appui est libre, ce qui permet la libre dilatation de l'arbre.

Sous l'effet des forces Y et Z et des moments M et N, l'arbre a tendance à fléchir ; il en résulte un mauvais alignement de l'arbre par rapport aux appuis, une surface d'appui réduite, une répartition inégale de l'usure, etc.

#### Usure.

Utiliser des matériaux durs et résistants à l'usure ; adopter un graissage hydrodynamique, évitant le frottement direct des matériaux en contact.

Le rattrapage du jeu dû à l'usure est difficile à faire, car l'usure ne se produit pas d'une façon uniforme et les coussinets ont tendance à s'ovaliser ; on utilise quelquefois sur les machines-outils des coussinets fendus, coniques extérieurement, et comportant deux écrous pour le réglage du jeu et le blocage.

## Les solutions techniques

### Satisfaire la fonction « Positionner» : iso statisme

Le positionnement sera d'autant plus précis que le montage sera isostatique.

Pour assurer une liaison pivot, on trouve globalement l'association des liaisons suivantes :

- pivot glissant et sphère –plan;

- appui plan et sphère—cylindre;

- rotule et sphère—cylindre.