7 – Étude des systèmes mécaniques

Analyser – Concevoir – Réaliser

Réaliser – Chapitre 3 : Procédés d’usinage par enlèvement de matière

| Tour à bois | Fraises de dentiste | Polissage d’un moule | Taille d’un engrenage à la fraise mère |
| --- | --- | --- | --- |

Problématique - Quels sont les opérations à réaliser sur un produit pour atteindre sa géométrie finale ? Quelle est l’influence du procédé sur la géométrie du produit ?

Compétences : - Réaliser : - Réa-C1.2 : Procédés d’obtention des surfaces par enlèvement de matière - Réa C2 : Mise en place d’un processus de fabrication

1°-  Introduction	3

A. Typologies de machines	3

B. Définitions préliminaires	3

C. Surfaces générées	4

D. Mise en position isostatique	4

E. Cellule élémentaire d’usinage	5

2°-  Le tournage	5

A. Les machines	5

B. Portes outils	6

C. Outils	6

D. Porte pièce	7

E. Pièces	8

F. Contrat de phase	9

3°-  Le fraisage	10

A. Les machines	10

B. Porte outil	10

C. Outil	11

D. Porte pièce	11

E. Pièce	13

F. Contrat de phase	14

4°-  Coupe des métaux	15

A. Matériau des outils	15

B. Géométrie de la zone de coupe	15

C. Principe de formation du copeau	15

D. Mécanismes d’usure	15

E. Puissance de coupe	16

1- Puissance de coupe en tournage	16

2- Puissance de coupe en fraisage	17

5°-  Usinage à commande numérique	17

A. De la conception à la fabrication	17

B. Structure d’un axe asservi	17

C. Usinage à grande vitesse (UGV)	18

6°-  Les autres procédés de finition	18

A. Taille des engrenages	18

B. L’électro érosion [Larousse.fr]	19

C. La rectification	19

D. Le polissage	19

7°-  Références	20

## Problématique de la cotation

### Présentation

La qualité de réalisation des pièces mécaniques est étroitement liée aux moyens de fabrication. Les procédés d'obtention étant forcément imprécis, la surface (ou la cote) réelle obtenue sera considérée comme correcte si elle est comprise entre les bornes qui encadrent une surface (ou une cote) idéale de référence.

Par conséquence, les tolérances des pièces empilées s'ajoutent et font varier les jeux nécessaires à l'assemblage et/ou au fonctionnement du mécanisme.

### Interchangeabilité et appairage

#### Interchangeabilité

Dans une fabrication sérielle il est impératif  de pouvoir monter un ensemble indépendamment de l’ordre de fabrication des constituants.

|  | Dans la roue de chariot ci-contre pour assurer le fonctionnement correct il faut un jeu. Ce jeu dépend de plusieurs pièces. Il faudra donc limiter les variations de dimensions de ces pièces afin de pouvoir réaliser un assemblage correct respectant les conditions de jeu fonctionnel. |
| --- | --- |

#### Appairage

Piston

Dans certaines applications, pompe à infection de moteur gazole, il est fonctionnellement indispensable de respecter des ajustements très précis : quelques microns (10-6 m). Il est alors quasiment impossible de réaliser en série les pièces permettant de respecter ces ajustements.

On procède alors par appairage. On choisit les « pièces qui vont bien ensemble ».

### Vocabulaire

--> cote nominale 50 	--> intervalle de tolérance (IT) = 0,6

--> écart supérieur (ES) = 0,3

--> écart inférieur (EI) = 0,3

-->  cote nominale 40 		--> intervalle de tolérance (IT) = 0,5

--> écart supérieur (ES) = 0,5

--> écart inférieur (EI) = 0

--> cote nominale 18 		--> intervalle de tolérance (IT) = 0,2

--> écart supérieur (ES) = 0

--> écart inférieur (EI) = 0,2

### Conséquences en coût des choix des IT

|  | De façon imagée il est possible de dire que chaque fois que l’in divise l’IT par deux on multiplie le prix par dix. |
| --- | --- |

## Ajustements normalisés

### Définition

### Choix d'un ajustement

Le choix d'un ajustement dépend de la liaison à réaliser (pièces mobiles ou immobiles) et de la qualité du guidage. Les critères de choix sont :

- les coûts augmentent avec le degré de précision exigé ;

- l'indice de qualité est faible pour une réalisation très précise (qualité 4 - 5) : superfinition, rodage ;

- l'indice de qualité est élevé pour une réalisation grossière (qualité 15 - 16) : sciage, oxycoupage ;

- les procédés d'usinage fréquents (tournage, fraisage et perçage) offrent une qualité ;

- de 7 à 9.

Pour un ajustement, on associe habituellement un alésage de qualité donnée avec un arbre de qualité voisine inférieure (ex : H7 / g6). Un alésage étant plus délicat à usiner qu'un arbre, cette convention indique des difficultés de fabrication comparables sur les deux pièces.

Le tableau suivant extrait du « Guide du dessinateur » permet de trouver un ajustement en partant de la fonction à réalisé.

Exemples (Utilisation du GDI)

H e --> écart grand

H f --> écart plus petit

H g --> écart réduit

H m --> écart avec interférence donc serrage

45H7h7.

- 45 H7 --> IT 0 à +25 microns

- 45 h7 --> IT -25 à 0 microns

- Au pire des cas 50 microns de jeu dans la liaison.

45H10h10.

- 45H10 --> IT 0 à +100 microns

- 45h10 --> IT -62 à 0 microns

- Au pire des cas 162 microns de jeu dans la liaison.

##### Remarque s importantes

L’habitude est de caler les écarts sur l’écart H de l’alésage.

Le couple de lettre est caractéristique de la fonction, le chiffre de l’IT. Il faudra donc choisir le bon IT afin de satisfaire la fonction au mieux en tenant compte des problèmes de faisabilité et de coût.

## Chaînes de cotes

### Jeu simple

### Jeu avec précontrainte

###### A  mémoriser

- Un seul jeu par chaine de cotes.

- La somme des IT doit être inférieure ou égale à l’IT sur le jeu.

- La chaine doit être fermée.

- La chaine doit être minimale.

- Une seule cote par pièce dans une chaine

### Exercices

#### Articulation vis axe

1 Tracer les chaînes de cotes installant les conditions JA et JB.

2 Inscrire sur les dessins de définition, les cotes fonctionnelles relatives aux conditions indiquées ci-dessus.

Guidage en rotation

1 Tracer les chaînes de cotes installant les conditions JA et JB.

2 Inscrire sur les dessins de définition, les cotes fonctionnelles relatives aux conditions indiquées ci-dessus.

Cotation comparée

1 Installer les conditions JA, etc...

2 Inscrire les cotes fonctionnelles relatives à ces conditions sur les axes.

3 Comparer la cotation.

Arbre moteur

- A – Serrage des pièces sur l’arbre

- B - Pas de contact entre le carter et le flasque 10

- C - Jeu axial de la bague extérieur du roulement 12

- D - Pas de contact entre le pignon 18 et le carter 15